IPv6 multicast felhasználói HOGYAN, GYIK, leírás, ajánlás a kapcsolt és xDSL környezet használatára, hangolására

Ez a dokumentáció a leendő felhasználókat hivatott segíteni az IPv6 többeküldési (multicast) használatban úgy a kapcsolt (telefon), mint a xDSL technológia alkalmazásával.

A dokumentum további részében nagyon röviden felsoroljuk az átlagos felhasználók lehetőségeit a többesküldésen alapuló szolgáltatások igénybevételére.

A munkaszakaszban megvizsgáltuk a más, nem LAN adathálózati kapcsolódás esetén felmerülő lehetőségeket, korlátokat és a fejllesztés várható irányait.

Ha megnézzük mégegyszer a Triple Play táblázatát, akkor a gyorsan fejlődő xDSL szolgáltatás már alkalmas lesz ilyen szolgáltatások használatára. A kapcsolt telefon-modemes kapcsolat is korlátozottan alkalmazható.

|  | Steraming videó (MPEG4) | VoIP | Steraming audió (Mp3) | Adat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sávszélesség | 0,005-10Mbit/s | 12-106 kbit/s | 32-320 kbit/s | Változó |
| Veszteség | 2% | 1% | 2% | Szenzitív |
| Késleltetés | 5 s | 5 s | 5 s | Inszenzitív |
| Dzsitter | Dzsitterpuffer | 30 ms | Dzsitterpuffer | Inszenzitív |

1./ Linux és multicast

Linux kernel fordítás IPv6 opcióval vagy az előrefordított modul betőltése szükséges.

A betöltés a modprobe ipv6 –al, a vonalak konfigurálása /etc/modules.conf-ban történik.

2./ BSD és multicast

A FreeBSD kernele alaphelyzetében is tartalmazza az IPv6 támogatást. A /etc/rc.conf-ban az ipv6_enable=”YES” opcióval és a többi cím-megadást szolgáló kulcsszóval állítjuk be az aott interfész paramétereit.

3./ Windows es multicast

MS Windows XP

# ipv6 install

Windows támogatja az állapotnélküli cím-autókonfigurálást (stateless address autoconfiguration mode), a link-lokál címnek az előtéte fe80::/ 64 (IPv4 és 6 MAC-ból a többi).

Manuálisan is megtehetjük:

# netsh interface IPv6 add address Interfacename or index \

IPv6 address type = unicast | anacast \

Minutes ….

4./ Cisco es multicast (otthoni hálózat)

Web felületen hasonló bonyolultsággal, mint az Interneten jelenleg használatos családi rúterek, az IPvalapvető környezetét jelentő paraméterek könnyen beállíthatók.

5./ Juniper es multicast (otthoni hálózat)

Web felületen hasonló bonyolultsággal, mint az Interneten jelenleg használatos családi rúterek, az IPv6 alapvető környezetét jelentő paraméterek könnyen beállíthatók.